Przedmiar robót  na adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy

przy Placu Inwalidów Wojennych 12 w Gliwicach

| Dział 1 Grupa 451Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych |  |  |  |  | 22,18 m2 |  |
| 1. |  | 3,46*6,41 |  |  |  |  | 22,18 |
| 2 | KNR 4-01 0346-03-020 Wykucie gniazd o głębokości do 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 3 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 4 | KNR 4-01 0354-11-040 Wykucie z muru podokienników |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 5 | KNR 4-01 0329-02-050 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych |  |  |  |  | 0,53 m2 |  |
| 1. |  | 1,10*2,10-0,89*2,0 |  |  |  |  | 0,53 |
| 6 | KNR 4-01 0336-04-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  | 1,50 m |  |
| 1. |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |
| 7 | KNR 4-01 0429-04-050 Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych |  |  |  |  | 22,18 m2 |  |
| 1. |  | 3,46*6,41 |  |  |  |  | 22,18 |
| 8 | KNR 4-01 0429-03-050 Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów |  |  |  |  | 22,18 m2 |  |
| 9 | KNR 4-01 0424-04-123 Wycięcie otworów w stropach drewnianych |  |  |  |  | 2,00 miejsce |  |
| 10 | KNR 4-02 0521-02-090 Demontaż grzejnika z zaślepieniem na stałe |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 11 | KNR 2-15 0404-01-020 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych /nakłady na 1 urządzenie/ |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 12 | KNNR 4 0436-010-020 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km |  |  |  |  | 1,88 m3 |  |
| 1. |  | 22,18*0,01+2*1,80*0,05+0,53*0,15+1,50*0,02*0,15+22,18*(0,02+0,025) |  |  | 1,48 |  |  |
| 2. |  | 5*0,5*0,12+3*0,25*0,12+0,01 |  |  | 0,40 |  |  |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,88 |
| 14 | KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji |  |  |  |  | 26,32 m3 |  |
| 1. |  | 1,88*14 |  |  |  |  | 26,32 |
| 15 | AW-060 Opłata za wysypisko gruzu |  |  |  |  | 1,88 m3 |  |
| Dział 2 Grupa 452 Wznoszenie obiektów lub ich części |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1 CPV 45262500-6 Roboty murarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0308-05-020 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 17 | KNR 4-01 0308-04-020 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 |  |  |  |  | 5,00 szt |  |
| 18 | KNR 4-01 0308-02-020 Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegieł |  |  |  |  | 3,00 szt |  |
| 19 | KNR 2-02 0125-05-039 Założenie belek stalowych IPE 140 , stal S235JRG2 |  |  |  |  | 4,51 100kg(q) |  |
| 1. |  | (11,90+43,10+387,20)*1,02/100 |  |  |  |  | 4,51 |
| 20 | KNR 7-12 0207-01-050 Malowanie dwukrotne nieobetonowanych powierzchni belek stalowych farbą ogniochronną do gruntowania |  |  |  |  | 35,35 m2 |  |
| 1. |  | (0,77+3,19+3,45*8)*0,56*2 |  |  |  |  | 35,35 |
| 21 | KNR 7-12 0215-01-050 Malowanie dwukrotne nieobetonowanych powierzchni belek stalowych farbą nawierzchniową ogniochronną |  |  |  |  | 35,35 m2 |  |
| 1. |  | (0,77+3,19+3,45*8)*0,56*2 |  |  |  |  | 35,35 |
| 22 | KNR 4-01 0206-02-020 Obetonowanie gniazd belek stalowych w ścianach |  |  |  |  | 18,00 szt |  |
| 23 | KNR 2-05 1008-01-050 Montaż blach stalowych trapezowych T 35 gr. 0,5 mm |  |  |  |  | 21,30 m2 |  |
| 1. |  | 5,60*3,40+3,10*0,73 |  |  |  |  | 21,30 |
| 24 | AW-050 Dostawa blach stalowych trapezowych T 35 gr. 0,5 mm |  |  |  |  | 21,30 m2 |  |
| 1. |  | 5,60*3,40+3,10*0,73 |  |  |  |  | 21,30 |
| 25 | KNR 4-01 0306-0201-050 Przymurowanie ścianek z cegieł do powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej , grubość ścianki 1/2 cegły |  |  |  |  | 14,38 m2 |  |
| 1. |  | 3,69*2,85 |  |  | 10,52 |  |  |
| 2. |  | 1,98*2,85-0,89*2,0 |  |  | 3,86 |  |  |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,38 |
| 26 | KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L |  |  |  |  | 3,00 m |  |
| 1. |  | 1,50*2 |  |  |  |  | 3,00 |
| Rozdział 2 CPV 45262300-4 Roboty betonowe i żelbetowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0202-0301-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 8 mm , stal A-IIIN |  |  |  |  | 35,18 kg |  |
| 1. |  | 33,50*1,05 |  |  |  |  | 35,18 |
| 28 | KNR 4-01 0202-0301-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 10 mm , stal A-IIIN |  |  |  |  | 143,22 kg |  |
| 1. |  | 136,40*1,05 |  |  |  |  | 143,22 |
| 29 | KNR 4-01 0203-08-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego płyt stropowych - beton B25 |  |  |  |  | 2,45 m3 |  |
| 1. |  | (5,60*3,40+3,10*0,73)*0,115 |  |  |  |  | 2,45 |
| Rozdział 3 CPV 45222000-1 Roboty ciesielskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 4-01 0408-02-040 Wzmocnienie jednostronnie belek stropowych drewnianych |  |  |  |  | 27,20 m |  |
| 1. |  | 3,4*8 |  |  |  |  | 27,20 |
| 31 | KNR 2-02 1110-01-050 Podłoga z desek struganych o grubości 25 mm zabezpieczonej preparatem p.poż. |  |  |  |  | 25,00 m2 |  |
| 1. |  | przestrzeń dachowa |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,00 |
| Dział 3 Grupa 453 Roboty izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01 0820-03-050 Ułożenie płyt włóknowo-cem. gr.15 mm |  |  |  |  | 21,79 m2 |  |
| 1. |  | 3,4*6,41 |  |  |  |  | 21,79 |
| 33 | KNR 2-02 2006-0401-050 Ułożenie płyt ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips grubości 12,5 mm na stropie połączonych z blachą trapezową za pomocą wkrętów |  |  |  |  | 21,58 m2 |  |
| 1. |  | 3,40*6,41-0,70*0,30 |  |  |  |  | 21,58 |
| 34 | KNR 2-02 2006-0701-050 Dodatek za drugą warstwę płyt ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips grubości 12,5 mm |  |  |  |  | 21,58 m2 |  |
| 1. |  | 3,40*6,41-0,70*0,30 |  |  |  |  | 21,58 |
| 35 | KNR 2-02 0613-03-050 Izolacje poziome z wełny szklanej gr.16 cm |  |  |  |  | 17,50 m2 |  |
| 1. |  | 3,40*6,41-0,70*0,30 |  |  | 21,58 |  |  |
| 2. |  | -3,40*0,15*8 |  |  | -4,08 |  |  |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 17,50 |
| 36 | KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja |  |  |  |  | 21,58 m2 |  |
| 1. |  | 3,40*6,41-0,70*0,30 |  |  |  |  | 21,58 |
| 37 | KNR 2-02 0613-03-050 Izolacje poziome z wełny mineralnej twardej gr.10 cm - nad stropem serwerowni |  |  |  |  | 22,00 m2 |  |
| Dział 4 Grupa 454 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział 1 CPV 45410000-4 Tynkowanie i okładziny GK |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02 0803-03-050 Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. |  |  |  |  | 18,27 m2 |  |
| 1. |  | 6,41*2,85 |  |  |  |  | 18,27 |
| 39 | KNR 2-02 2006-0401-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm na stropach |  |  |  |  | 21,79 m2 |  |
| 1. |  | 3,40*6,41 |  |  |  |  | 21,79 |
| 40 | KNR 2-02 2006-0801-050 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm na stropach |  |  |  |  | 21,79 m2 |  |
| 41 | KNR 2-02 2006-0201-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm na ścianach |  |  |  |  | 51,92 m2 |  |
| 1. |  | (3,4+6,41)*2*2,85 |  |  | 55,92 |  |  |
| 2. |  | - 1,0*2,0*2 |  |  | -4,00 |  |  |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 51,92 |
| 42 | KNR 2-02 2006-0601-050 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm na ścianach |  |  |  |  | 51,92 m2 |  |
| 43 | KNR 2-02 2006-0501-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm , na belkach drewnianych |  |  |  |  | 22,30 m2 |  |
| 1. |  | 3,4*8*0,82 |  |  |  |  | 22,30 |
| 44 | KNR 2-02 2006-0801-050 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm , na belkach drewnianych |  |  |  |  | 22,30 m2 |  |
| 45 | KNR 2-02 2006-0401-050 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm , na istniejącej konstrukcji dachowej |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 46 | KNR 2-02 2006-0801-050 Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych impregnowanych DFH2 Rigips , grubości 12,5 mm , na istniejącej konstrukci drewnianej |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| Rozdział 2 CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-02 1204-03-050 Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy P3 o odporności EI60 wyposażone w samozamykacz , wkładkę antypaniczną i kontrolę dostępu |  |  |  |  | 2,00 m2 |  |
| 1. |  | 1,0*2,0 |  |  |  |  | 2,00 |
| 48 | KNR 2-02W 1018-0301-050 Okno o odporności ogniowej EI 30 o wym. 1,0x1,40 m |  |  |  |  | 1,40 m2 |  |
| 1. |  | 1,0*1,40 |  |  |  |  | 1,40 |
| 49 | KNR 2-02W 1209-05-040 Balustrady okienne szklane |  |  |  |  | 1,00 m |  |
| 50 | KNR 2-02 0129-01-020 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1m |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| Rozdział 3 CPV 45432000-4 Wykładanie podłóg |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AW-050 Podłoga techniczna : płyta podłogowa typ W38 BS-P o wym. 600 x 600 x 40 mm , wierzch płyty wykładzina antyelektrostatyczna PVC Fatra 2301. |  |  |  |  | 24,90 m2 |  |
| 1. |  | 3,46*6,41+3,40*0,80 |  |  |  |  | 24,90 |
| 52 | KNR 2-02 1112-05-050 Wykładzina rulonowa antyelektrostatyczna na projektowanym stropie żelbetowym |  |  |  |  | 1,60 m2 |  |
| 1. |  | 1,0*1,6 |  |  |  |  | 1,60 |
| 53 | KNR 7-08 0905-02-040 Przewody uziemiające wykonane z linki |  |  |  |  | 1,50 m |  |
| Rozdział 4 CPV 45442100-8 Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 2-02 0815-01-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach i sufitach z płyt gipsowych. |  |  |  |  | 86,60 m2 |  |
| 1. |  | 3,35*6,36+3,4*1,0 |  |  | 24,71 |  |  |
| 2. |  | (3,35*2+6,36*2)*2,45 |  |  | 47,58 |  |  |
| 3. |  | (3,4+2*1,0)*2,65 |  |  | 14,31 |  |  |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 86,60 |
| 55 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą zmywalną - ściany |  |  |  |  | 61,89 m2 |  |
| 56 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą akrylową w kolorze białym - sufit |  |  |  |  | 24,71 m2 |  |
| 1. |  | 24,71 |  |  |  |  | 24,71 |